金华市自来水公司2019年 2月份出厂水/管网水水质42项指标检测结果公告

| 序号 | 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006水质常规指标 | 限 值 | 金沙湾水厂出厂水检测结果 | 仙源湖水厂出厂水检测结果 | 管网末梢水 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微生物指标a |  |  |  |  |  |
| 1 | 总大肠菌群/（MPN/100mL或CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 耐热大肠菌群/（MPN/100mL或CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL或CFU/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数/（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 毒理指标 |  |  |  |  |  |
| 5 | 砷/（mg/L） | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 6 | 镉/（mg/L） | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 7 | 铬（六价）/（mg/L） | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 8 | 铅/（mg/L） | 0.01 | 0.006 | <0.005 | <0.005 |
| 9 | 汞/（mg/L） | 0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0005 |
| 10 | 硒/（mg/L） | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 | 氰化物/（mg/L） | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 12 | 氟化物/（mg/L） | 1.0 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
| 13 | 硝酸盐（以N计）/（mg/L） | 10；地下水源限制时为20 | 0.62 | 0.81 | 0.72 |
| 14 | 三氯甲烷/（mg/L） | 0.06 | 0.0035 | 0.0047 | 0.0040 |
| 15 | 四氯化碳/（mg/L） | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 16 | 溴酸盐（使用臭氧时）/（mg/L） | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 17 | 甲醛（使用臭氧时）/（mg/L） | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）/（mg/L） | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时）/（mg/L） | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 感官性状和一般化学指标 |  |  |  |  |  |
| 20 | 色度（铂钴色度单位） | 15 | <5 | <5 | <5 |
| 21 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 1;水源与净水技术条件限制时为3 | <0.10 | <0.10 | 0.22 |
| 22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
| 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.20 | 7.23 | 7.38 |
| 25 | 铝/（mg/L） | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 26 | 铁/（mg/L） | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 27 | 锰/（mg/L） | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 28 | 铜/（mg/L） | 1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 29 | 锌/（mg/L） | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 30 | 氯化物/（mg/L） | 250 | 3.7 | 3.5 | 4.0 |
| 31 | 硫酸盐/（mg/L） | 250 | 8 | 10 | 11 |
| 32 | 溶解性总固体/（mg/L） | 1000 | 56 | 51 | 59 |
| 33 | 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） | 450 | 23 | 22 | 30 |
| 34 | 耗氧量（CODMn法，以O2计）/（mg/L） | 3；水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 0.58 | 0.54 | 0.68 |
| 35 | 挥发酚类（以苯酚计）/（mg/L） | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 36 | 阴离子合成洗涤剂/（mg/L） | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 放射性指标b |  |  |  |  |  |
| 37 | 总α放射性/（Bq/L） | 0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 38 | 总β放射性/（Bq/L） | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 消毒剂指标 |  |  |  |  |  |
| 39 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）/（mg/L） | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值4； 出厂水中余量≥0.3； 管网末梢水中余量≥0.05 | 0.35 | 0.35 | 0.20 |
| 40 | 一氯胺（总氯）/（mg/L） | 与水接触时间≥120min，出厂水中限值3； 出厂水中余量≥0.5； 管网末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 41 | 臭氧（O3 ）/（mg/L） | 与水接触时间≥12min，出厂水中限值0.3； 出厂水中余量—； 管网末梢水中余量≥0.02， 如加氯，总氯≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 42 | 二氧化氯（ClO2）/（mg/L） | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值0.8； 出厂水中余量≥0.1； 管网末梢水中余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
|  | a MPN表示最可能数；CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 b 放射性指标超过指导值，应进行核素分析和评价，判定能否饮用。 |  |  |  |  |

以上数据由浙江省城市供水水质监测网金华监测站提供

金华市自来水公司2019年2月份水源水水质29项指标检测结果公告

| 序号 | 检测项目 | GB 3838-2002《地表水环境质量标准》 |  |  | 金兰水库 检测结果 | 安地水库 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |  |
| 1 | 水温（℃） | 人为造成的环境水温变化应限制在周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 |  |  | 9.3 | 10.4 |
| 2 | pH（无量纲） | 6～9 |  |  | 7.15 | 7.08 |
| 3 | 溶解氧 （mg/L） | 饱和率90% （或7.5） | 6 | 5 | 8.10 | 8.23 |
| 4 | 高锰酸盐指数 （mg/L） | 2 | 4 | 6 | 1.20 | 1.24 |
| 5 | 化学需氧量（COD）（mg/L） | 15 | 15 | 20 | ＜8 | ＜8 |
| 6 | 五日生化需氧量（BOD5）（mg/L） | 3 | 3 | 4 | 1.05 | 0.99 |
| 7 | 氨氮（NH3-N）（mg/L） | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.04 | 0.04 |
| 8 | 总磷（以P计）（mg/L） | 湖库0.01 | 湖库0.025 | 湖库0.05 | 0.012 | 0.018 |
| 9 | 总氮（湖、库以N计）（mg/L） | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.70 | 1.26 |
| 10 | 铜 （mg/L） | 0.01 | 1.0 | 1.0 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| 11 | 锌 （mg/L） | 0.05 | 1.0 | 1.0 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 12 | 氟化物(以F-计) （mg/L） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ＜0.20 | ＜0.20 |
| 13 | 硒 （mg/L） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 14 | 砷 （mg/L） | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 15 | 汞 （mg/L） | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | ＜0.00005 | ＜0.00005 |
| 16 | 镉 （mg/L | 0.001 | 0.005 | 0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 17 | 铬(六价) （mg/L） | 0.01 | 0.05 | 0.05 | ＜0.005 | ＜0.005 |
| 18 | 铅 （mg/L） | 0.01 | 0.01 | 0.05 | ＜0.005 | ＜0.005 |
| 19 | 氰化物 （mg/L） | 0.005 | 0.05 | 0.2 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 20 | 挥发酚 （mg/L） | 0.002 | 0.002 | 0.005 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 21 | 石油类 （mg/L） | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ＜0.04 | ＜0.04 |
| 22 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 23 | 硫化物 （mg/L） | 0.05 | 0.1 | 0.2 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 24 | 粪大肠菌群 （个/L） | 200 | 2000 | 10000 | 未检出 | 未检出 |
| 25 | 硫酸盐(以SO42-计) （mg/L） | 250 |  |  | 0.80 | 0.85 |
| 26 | 氯化物(以Cl-计) （mg/L） | 250 |  |  | <1.0 | <1.0 |
| 27 | 硝酸盐(以N计) （mg/L） | 10 |  |  | 0.60 | 0.75 |
| 28 | 铁（mg/L） | 0.3 |  |  | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 29 | 锰（mg/L） | 0.1 |  |  | ＜0.05 | ＜0.05 |

以上数据由浙江省城市供水水质监测网金华监测站提供